“***”杯制冷与空调技能比赛任务书

参赛编号           　　　　　交卷时间                 　　　　　现场评委

| 任务 | 一 | 二 | 三 | 四 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |

一、试题说明：

1、本任务书的编制是以可行性、技术性和通用性为原则。

2、本任务书依据原劳动部、国家贸易部联合颁布的“中华 人民共和国制冷设备维修工职业技能鉴定规范考核大纲”编制的。

3、任务完成总分为100分，任务完成总时间为3小时。准备工作结束后，统一下令开始正式操作，由一名评委统一计时。每超过时间定额5min从总分中扣除5分，不足5min按5min计算，延超30min不计成绩。

4、记录表中所有数据要求用黑色圆珠笔或签字笔如实填写。表格应保持整洁，并在规定的地方作答，表格中的时间以赛场挂钟时间为准，所有数据记录必须报请评委签字确认，数据涂改必须经评委确认，否则该项不得分。

5、除压力按仪表上显示的单位填写外，其它参数要求全部采用国际单位制填写。

二、任务要求

参赛选手在规定的时间内独立完成制冷系统、电气控制系统安装及调试。具体如下：组装一台间冷式电冰箱，使之：1、正常制冷并可达到指定的温度

2、按要求完成电气控制系统安装及调试并可按要求定时除霜

3、各项参数符合技术文件要求

任务1 根据制冷系统图和赛场提供的制冷设备元件组装成一个仿真的电冰箱制冷系统（35分）

1、由赛场提供制冷系统四大部件、干燥过滤器、表板及机架。

2、参赛者用赛场提供的部件及铜管，通过焊接连接的方式连接成制冷系统，连接需自行切管、制作喇叭口、弯管等。

3、连接完毕要按规定抽真空试验及充注制冷剂试漏，做好记录并接受评委检查。

任务2根据电路图和赛场提供的电器元件组装成一个仿真的电冰箱制冷控制系统（30分）

1、由赛场提供固定好冰箱控制面板。

2、参赛者用赛场提供的元件、电路图，选择合适的元件进行电路连接。

3、连接完毕要需接受评委检查并经评委批准后进行空载试验。

任务3  制冷系统调试（25分）

1、制冷系统和电路系统全面检查、试机。

2、按规定充注制冷剂。

3、降温、保温、高压、低压、自动除霜调试，填写测试报告。

任务4  把制冷剂抽回储液器，拉断电源，接受安全文明生产考核（10分）

三、组装工序

根据制冷管路图、尺寸图、控制电路图、布线图等，进行以下工序：

1、安装制冷剂管道，包括切管、制作喇叭口、扩管、弯管。须依图在指定位置加以固定安装，并完成管路配置。

2、抽真空检漏。（1000Pa以下，10分钟回升不超过1500Pa）

3、控制系统和调节装置的安装和设定。

4、制冷系统调整试车，包括配管、保温、系统处理、试车调整。

5、制冷系统充注或回收。

6、电气零件配线和电路安装及电路测试，须依图在指定位置加以固定安装，并按电路配置完成。

7、系统操作运转数据之测量和记录，待机器正常运转，填写各项数据。

四、竞赛要求

包括工艺要求、环保要求和安全卫生要求

（一）、工艺要求

1、选手在铜管焊接加工完后不得使用挫刀与磨削工具来处理焊接点。

2、抽真空至指定要求。

3、管路所有会结露或泄露冷能的部分，必须依现场所提供保温材料做适当之保温。

4、电路电线连接须平直整齐。

5、制冷管道连接要求必须符合以下几点：

a.与要所及相连之配管，必须考虑防震问题。

b.尽可能减少不必要的弯头，减少制冷剂管路的阻力。

（二）、环保要求

如需回收制冷剂时，必须用回收机进行回收，不可直接排放至大气。

（三）、安全卫生要求

1、通电检查时必须经评委同意方可通电。

2、电路系统通电前先行做电路绝缘检查。

3、严禁使用有缺陷之防护用具。

4、选手应确保他们自己使用的工作岗位整齐清洁并保持工具设备置于安全位置或处于安全状态。特别注意保持工作场所地面和通道的干净，不得有不必要的电线、垃圾，影响作业和通行安全。

5、自备供竞赛使用之任何设备，必须符合安全，且不会导致火灾、漏电、场地电路中断等情况。

6、穿适当的长袖、长裤工作服、工作鞋或安全鞋。不可穿不适宜之服装，包括凉鞋、拖鞋等。

五、竞赛场地

每岗位    2米*3米

六、电器标准

场地的电源：220伏特单相三线交流电，频率为50赫兹。

单相插座：三线10A插座2个。

七、评分标准

（一）基本时间：准备时间10分钟，正式操作时间180分钟。

（二）参赛者若出现下列情况之一，应及时终止其参赛资格，成绩为0分。

1、未经允许设备带电操作；

2、严重违反安全操作规程；

3、严重违反考场纪律。

（三）配分及评分标准

| 序号 | 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接前准备工作 | 检查焊接设备及压力调节 | 5 | 正确打开煤气，减压阀，点火，没错一项扣1分 |  |  | 5分 |
| 2 | 电冰箱制冷系统组装 | 按要求连接铜管 | 12 | 铜管连接不平整，每处扣2分 不考虑防震，每处扣1分 |  |  | 30分 |
|  |  | 正确安装连接零部件 | 4 | 没有安装扣6分，安装不正确扣1分 |  |  |  |
|  |  | 按规定包扎保温管 | 2 | 不包扎保温管扣2分，不美观扣1分 |  |  |  |
|  |  | 按规定抽真空 | 6 | 没有抽真空扣6分 抽真空不正确每项扣1分 不能保真空10分钟以上扣4分 |  |  |  |
|  |  | 按规定加制冷剂试漏 | 6 | 充注制冷剂不正确扣1分 发现一个漏口扣2分 |  |  |  |
| 3 | 电路控制系统 | 说明图纸工作原理 | 5 | 每错1个元件扣1分 阅读图纸错误每处扣1分 |  |  | 30分 |
|  |  | 正确连接线路 | 10 | 连接错误每处扣1分 接线不牢每处扣1分 主回路每错一处扣2分 |  |  |  |
|  |  | 用万用表测试整个回路 | 2 | 没做扣2分 电路系统通电前不做电路绝缘检查扣1分 |  |  |  |
|  |  | 接通电源通电 | 1 | 一次不成功扣1分 |  |  |  |
|  |  | 温控器检测 | 4 | 检测正确不扣分 |  |  |  |
|  |  | 风扇电机检试 | 2 | 2分 |  |  |  |
|  |  | 热继电器试验 | 1 | 不成功扣1分 |  |  |  |
|  |  | PTC检测 | 1 | 不成功扣1分 |  |  |  |
|  |  | 化霜定时器试验 | 4 | 除霜时间设定占1分 除霜间隔设定占1分 手动调节至除霜占1分 |  |  |  |
| 4 | 制冷系统调试 | 间冷风机 | 1 | 打开后不转扣1分 |  |  | 25分 |
|  |  | 灯泡 | 1 | 打开后不亮扣1分 |  |  |  |
|  |  | 正确充注制冷剂 | 8 | 充注制冷剂每个程序不正确扣1分 充注不适量扣1分 |  |  |  |
|  |  | 组合阀使用 | 2 | 不会使用扣2分 开与关阀方向不对扣1分 |  |  |  |
|  |  | 温控器试验 | 2 | 不按预设动作每项扣1分 |  |  |  |
|  |  | 高低压试验 | 2 | 高低压各1分 |  |  |  |
|  |  | 除霜定时器调节 | 3 | 不按预设动作每项扣1分 |  |  |  |
|  |  | 正确填写检测报告 | 6 | 漏写或填错每处扣1分 评价报告占3分 |  |  |  |
| 5 | 安全文明生产和做好善后工作 | 安全文明生产 | 10 | 没有把制冷剂收回储液器扣1分 没有关闭有关阀门扣1分 没有拉断电源扣1分 没有使用适当安保用品焊机操作，扣1分 使用有缺陷之防护用具，扣1分 穿不适宜之服装，包括凉鞋、拖鞋等扣1分 工具设备未至于安全位置或处于安全状态扣1分 工作岗位未能保持整齐清洁扣1分 |  |  | 10分 |
| 7 | 总分 |  | 100 |  |  |  |  |

八、系统测试报告

参赛编号：                                                     年        月        日

| 内容 | 数值 | 内容 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真空试验压力 | Pa | 保持时间 | 分钟 |
| 压力上升幅度 | Pa |  |  |
| 制冷剂试漏压力 | MPa | 发现漏口 | 个 |
| 电源电压 | V |  |  |
| 压缩机启动电流 | A | 压缩机运行电流 | A |
| 电冰箱的直流电阻 |  | 电加热器电阻 |  |
| 压缩机运行绕组电阻 |  | 压缩机启动绕组电阻 |  |
| 除霜电流 | A | 压缩机吸汽压力 | MPa |
| 环境温度 | ℃ | 电冰箱的功率 | W |
| 压缩机平衡压力 | MPa |  |  |
| 制冷系统总体评价： |  |  |  |