“***”杯制冷与空调技能比赛任务书

参赛编号           　　　　　交卷时间                 　　　　　现场评委

| 任务 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

一、试题说明：

1、本任务书的编制是以可行性、技术性和通用性为原则。

2、本任务书依据原劳动部、国家贸易部联合颁布的“中华 人民共和国制冷设备维修工职业技能鉴定规范考核大纲”编制的。

3、任务完成总分为100分，其中操作部分占85分，理论部分占15分，任务完成总时间为3小时。准备工作结束后，统一下令开始正式操作，由一名评委统一计时。每超过时间定额5min从总分中扣除5分，不足5min按5min计算，延超30min不计成绩。

4、记录表中所有数据要求用黑色圆珠笔或签字笔如实填写。表格应保持整洁，并在规定的地方作答，表格中的时间以赛场挂钟时间为准，所有数据记录必须报请评委签字确认，数据涂改必须经评委确认，否则该项不得分。

5、除压力按仪表上显示的单位填写外，其它参数要求全部采用国际单位制填写。

二、任务要求

任务1  铜管的切割（10分）

将赛场提供的ϕ10铜管切割成A、B、C、D共4段。其中A段长400mm，B、C两端各长250mm，D段长100mm。

要求：1、制作完成立刻举手要求裁判测量。

2、尺寸偏差均应在±5mm内。

3、铜管加工报废可向评委申请重新配发，但要适当扣分。若再次报废，则该项不得分。

任务2  铜管的扩口（25分）

将任务1所制铜管A一端扩杯形口，将任务1所制铜管B一端扩杯形口，将任务1所制铜管C一端扩喇叭口，将任务1所制铜管D一端扩喇叭口。

要求：1、制作的杯型口和喇叭口均无变形、裂纹、扭曲。

2、制作的喇叭口与应和锥形冲头完美吻合，无缝隙。

3、制作的杯型口应和同尺寸铜管对接后两管成直线，无弯曲。

4、铜管加工报废可向评委申请重新配发，但要适当扣分。若再次报废，则该项不得分。

任务3  铜管的弯制（15分）

将任务2所制铜管A弯制成图1所示形状。（图中尺寸单位为mm，后图同）

将任务2所制铜管B弯制成图2所示形状。

将任务2所制铜管C弯制成图3所示形状。

要求：1、成品与途中的所标尺寸偏差均应在±10mm内。

2、弯制部位无变形、裂纹、扭曲。

3、铜管加工报废可向评委申请重新配发，但要适当扣分。若再次报废，则该项不得分。

任务4  铜管的焊接（35分）

将任务1所制铜管A、B、C、D按照三视图（图4）焊接成形。

要求：1、成品与途中的所标尺寸偏差均应在±10mm内。

2、正确使用焊炬。

3、焊缝无裂纹、气孔、焊瘤表面圆滑，无间隙未填满的现象。

4、铜管加工报废可向评委申请重新配发，但要适当扣分。若再次报废，则该项不得分。

任务5  相关理论知识（15分）

| 本任务得分 | 评委签名 |
| --- | --- |

(一)判断题（将第1-15题的答案填入答题表内，正确的打“√”，错误的打“×”，每小题0.2分，共3分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1．使用万用表测量高阻值电阻时，要分别用双手捏紧电阻和表笔接触两端，以免测量电阻不精确。

2．使用钳形电流表测量交流电流时，要手按钳柄，使钳口开启，将导线置于钳口内。为了减小误差，被测导线应置于钳口的中央位置，然后使钳口紧密闭合。

3．使用弹簧式压力表测量波动压力时，测量值不能超过压力表测量上限的2／3。

4．电冰箱电子式温控器是通过测温热敏电阻，由温度检测电路将温度变化转化成电压变化来实现对温度控制的。

5．间冷式电冰箱全自动化霜过程中，化霜加热器停止加热是由双金属化霜温度控制器实现控制的。

6．在电冰箱控制电路中设置过载保护器的目的是为了防止压缩机电动机运行绕组烧毁的故障发生。

7．在热泵型空调器中通过四通电磁换向阀实现蒸发器与压缩机功能的转换。

8．具有负温度特性的热敏电阻传感器是电冰箱智能温控器的感测元件，置于电冰箱内适当位置。

9．绿色环保制冷剂要求不含氯元素与溴元素，或在紫外线照射下不分解出氯离子，以保护大气臭氧层。

10．对饱和液体，只要知道其压力值，就可以由压焓图上求得其它的热力状态参数。

11．采用万用表的电阻挡测量空调器电动机电容时，将两表笔与电容两端相接，如果指针向右偏至0，然后指针缓慢向左偏转，即电阻逐渐升高至一定值，则电容器基本正常。

12．基本RS触发器工作波形图又称为时序图，它是描述触发器的输出状态随时间和输入信号变化的规律的图形，根据所给条件则输出Q的波形如图示。

13．若冷藏室温度传感器开路，则电冰箱故障现象为开机后无法停机。若冷藏室温度传感器短路，则电冰箱故障现象为电冰箱无法启动运行。

14．空调压缩机单相电动机采用电阻分相式启动，冰箱压缩机单相电动机采用电容分相式启动提高启动转矩。

15．比赛现场温度变化是影响空调机组冷凝压力变化的因素。

二、单选题（将第1~14题的正确答案填入答题表内，每小题0.5分，共7分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1．使用兆欧表测量压缩机电动机绕组与外壳的绝缘电阻时，（    ）。

A. L端与电动机绕组相连接，G端与电动机的机壳相连接

B. L端与电动机绕组相连接，E端与电动机的机壳相连接

C. E端与电动机绕组相连接，G端与电动机的机壳相连接

D. G端与电动机绕组相连接，E端与电动机的机壳相连接

2．直流变速空调器采用（    ）可以提高能效比。

A. 涡旋压缩机，毛细管节流装置        B. 旋转压缩机，毛细管节流装置

C. 涡旋压缩机，电子膨胀阀装置        D.转子式压缩机，电子膨胀阀装置

3．常温下用万用表电阻挡测量电冰箱PTC起动器电阻，阻值约在（    ）之间。

A. 100～500Ω     B. 1～5Ω        C. 10～50K        D. 10～50Ω

4．绝对温度是（    ）对应摄氏温度100℃。

A. 173K           B. 273K          C. 373K           D. 473K

5. 全封闭旋转式压缩机的偏心活塞沿气缸内壁滚动旋转一周，完成（    ）全过程。

A. 膨胀、吸气、压缩、排气        B. 吸气、压缩、排气、吸气

C. 膨胀、排气、吸气、压缩        D. 吸气、膨胀、压缩、排气

6．钎焊铜管，焊接不足一周的原因是（   ）。

A. 焊接时间过长   B. 铜管歪斜      C. 温度过高        D. 加热不均

7．制冷系统抽真空操作的目的是排除制冷系统里的水蒸气和不凝性气体，R600a制冷剂的冰箱系统，禁止采用的抽真空的方法是（    ）。

A. 低压单侧抽真空                 B. 高低压双侧抽真空

C. 二次抽真空                     D. 高压单侧抽真空

8．由图所示给出的真值表判定A、B之间的关系为（    ）。

A. 与逻辑         B.或逻辑         C.与非逻辑        D.或非逻辑

| A | B | P |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

9．半导体开关三极管正常工作的条件是工作在（    ）。

A. 截止区、饱和区                   B.截止区、放大区

C. 放大区、饱和区                   D.耗散区、放大区

10．制冷系统中含有过量的不凝性气体，会使制冷压缩机的（    ）。

A.机械效率提高    B.排气温度降低    C.排气压力升高   D.制冷量提高

11．实际制冷循环过程中的能量损失归纳为（    ）。

A. 温度损失、压力损失、泄漏损失、余隙容积损失和摩擦损失

B. 温度损失、压强损失、泄漏损失、余隙容积损失和摩擦损失

C. 温度损失、压强损失、工质损失、余隙容积损失和摩擦损失

D. 温度损失、压强损失、泄漏损失、空间容积损失和摩擦损失

12．典型石英晶体振荡器，匹配电阻电容值是影响（    ）的关键，精度要求高。

A. 谐波频率       B. 固有频率       C. 晶体频率      D. 振荡频率

13．稳压二极管在（    ）正常工作。

A. 反向击穿区      B正向导通区.      C.正向截止区     D. 反向截止区

14．维修制冷设备要求使用（    ）作为临时照明。

A. 故障照明        B. 安全照明        C. 一般照明       D. 明火照明

三、综合分析题（本题总分5分）

要求:有一台热泵型分体空调系统，其蒸发温度为5℃，冷凝温度为50℃，使制冷剂在理想条件下实现制冷循环（不考虑吸气过热与冷凝后的液体过冷），请完成以下任务：

1．假设压缩机吸气口为饱和状态点1，请在R22压焓图上绘出该空调制冷系统的1-2-3-4-5-1的理论制冷循环。（2分）

2．依据已绘制的理论制冷循环，分别叙述制冷循环1-2、2-3、3-4、4-5、5-1的工作过程。（3分）